
准东采油厂水务公司污水处理厂

自行监测方案
按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）要求，准东采油厂水务公司污水处理厂对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，并制定自行监测方案。
企业基本情况

1．企业基础信息

污水处理厂位于新疆阜康准东石油基地西北角， 2009年11月取得批复，2010年10月开始动工，2012年11月投运。该项目总投资为3013万元，项目建设占用土地58.8亩，建筑总面积为1985平方米。污水处理厂建设污水处理量为近期10000m3/d，远期15000m3/d，现污水处理量为2000 m3/d左右，其中以生活污水为主，工业废水及雨水等其他废水为少量，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级(B)标准。污水处理厂的出水春夏季用于准东石油基地的绿化和农田灌溉，冬季则通过污水转输泵房输送至青年水库储存。
本企业自行监测方式为自动监测与手工监测相结合的方式，自动监测为委托第三方运营机构进行运维，承担委托运维的单位名称为北京中科天融科技有限公司。
表1  企业基础信息
	企业名称
	新疆油田公司准东采油厂水务公司污水处理厂

	污染源类型
	□废气企业              □废水企业

√污水处理厂            □重金属企业

	地址
	新疆阜康准东石油基地准东采油厂水务公司污水处理厂

	所在地经度
	87.8597°
	纬度
	44.1539°

	法人代表
	杨学文(非法人代表)
	法人代码
	71559799--8

	联系人
	景宝武
	联系电话
	13899676541

	所属行业
	污水处理及其再生利用
	投运时间
	2012年11月

	自行监测方式
	√自动监测与手工监测相结合

□仅自动监测

□仅手工监测

	自动监测运维方式
	企业自运维
	□是    √否

	
	委托第三方运营机构名称
	北京中科天融科技有限公司

	手工监测方式
	自承担
	□是     √否

	
	委托监测机构名称
	阜康市环境监测站、乌鲁木齐谱尼测试科技有限公司

	排放污染物名称
	COD、NH3-N

	主要产品
	废水

	生产周期
	365天

	主要生产工艺
	改良型氧化沟工艺

	治理设施
	粗格栅机污水提升泵房一座、细格栅及旋流沉砂池一座、改良型氧化沟一体化反应池2座、鼓风机房一座、脱水机房一座


2．监测点位示意图

企业自行监测点位示意图见图1（[image: image1.emf] 

处为出口监测站房，排口1位于出口监测站房内,经纬度为：N44°09’11.26"  E87°51’19.25"）。
[image: image2.png]


图1  企业自行监测点位示意图
[image: image3.png]



图2  企业自行监测点位照片

监测内容及公开时限

1．废水和水环境监测

废水和水环境监测内容见表2。

表2  废水和水环境监测情况一览表

	类别
	监测方式
	监测点位
	监测项目
	监测承担方
	监测频次
	公开时限

	废水


	自动监 测
	总排口
	化学需氧量、氨氮
	第三方运维
	每2小时监测1次
	实时公布

	
	手工监 测
	总排口
	PH、悬浮物、色度、总氮、总磷、六价铬
	阜康市环境监测站
	每月监测1次
	完成监测后次日公布

	
	手工监 测
	总排口
	 生化需氧量、阴离子表面活性剂、动植物油、石油类、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、烷基汞、
	乌鲁木齐谱尼测试科技有限公司
	每月监测1次
	完成监测后次日公布

	备注
	


   2．噪声监测

噪声监测内容见表3。

表3  噪声监测情况一览表

	类别
	监测方式
	监测点位
	监测项目
	监测承担方
	监测频次
	公开时限

	厂界噪声
	手工监测
	厂东，南，西，北
	连续等效A声级
	阜康市环境监测站
	每季度监测1次
	完成监测后次日公布


监测评价标准

根据昌吉州环境保护局《关于新疆准东石油基地污水处理厂工程环境影响报告表的审批意见》及《关于新疆油田公司准东采油厂污水处理厂新建工程竣工环境保护验收意见》，本企业执行标准如下：

1．废水和水环境评价标准

排口1废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 – 2002），详见表4。

表4  废水和水环境评价标准一览表     

	类别
	监测点位
	监测项目
	排放标准限值
	评价标准

	废水
	排口1
	pH（无量纲）
	6-9
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准）GB18918-2002

	
	
	化学需氧量（mg/L）
	60
	

	
	
	氨氮（mg/L）
	8

（15）
	

	
	
	生化需氧量（mg/L）
	20
	

	
	
	悬浮物（mg/L）
	20
	

	
	
	动植物油（mg/L）
	3
	

	
	
	石油类（mg/L）
	3
	

	
	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	1
	

	
	
	总氮（mg/L）
	20
	

	
	
	总磷（mg/L）
	1
	

	
	
	色度（稀释倍数）
	30
	

	
	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	104
	

	
	
	总汞（mg/L）
	0.001
	

	
	
	总镉（mg/L）
	0.01
	

	
	
	总铬（mg/L）
	0.1
	

	
	
	六价铬（mg/L）
	0.05
	

	
	
	总砷（mg/L）
	0.1
	

	
	
	总铅（mg/L）
	0.1
	

	
	
	烷基汞（mg/L）
	不得检出
	


2．噪声评价标准

本企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中II类标准限值，详见表5。
表5  噪声评价标准一览表

	类别
	监测项目
	标准值dB（A）
	标准来源

	
	
	昼间
	夜间
	

	厂界噪声
	连续等效A声级
	60dB(A)
	50dB(A)
	《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中II类标准


监测方法及监测质量控制

1．自动监测

废水污染物自动监测按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ/T355-2007）和《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ/T356-2007）要求进行监测。 自动监测方法及仪器设备详见表6。

本企业严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测，所采用的自动监测设备已通过环保部门验收，定期通过有效性审核，并加强运行维护管理，能够保证设备正常运行和数据正常传输。
2．手工监测

各类污染物采用国家相关污染物排放标准、现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测。手工监测方法及仪器设备详见表6。

监测质量保证和质量控制严格执行国家环境监测技术规范和环境监测质量管理规定，实施全过程的质量保证。实验室分析样品的质量控制采用精密度和准确度控制。所使用的仪器设备通过检定或校准，仪器设备操作遵守操作规程，保证监测结果的代表性、准确性和可比性。监测数据严格实行三级审核制度。（废水样品的采集、保存、分析、质控应执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T 92-2002）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）。厂界噪声监测布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。）

对不具备自行监测能力的监测项目，本企业委托有资质的阜康市环境监测站开展监测时，能够明确监测质量控制要求，确保监测数据准确。

表8   污染物监测方法及使用仪器一览表

	类别
	监测项目
	监测方法及依据
	仪器设备名称和型号
	备注

	废水
	pH
	玻璃电极法
	雷磁PH计
	

	
	化学需氧量
	重铬酸盐发
	COD消解器
	

	
	氨氮
	蒸馏和滴定法
	可见分光光度计722N
	

	
	生化需氧量
	稀释与接种法
	生化培养箱

SPX-250B-Ⅱ
	

	
	悬浮物
	重量法
	干燥箱  101-1A
	

	
	动植物油
	重量法
	分析天平
	

	
	石油类
	重量法
	分析天平
	

	
	阴离子表面活性剂
	亚甲蓝分光光度法
	可见分光光度722N
	

	
	总氮
	消解紫外分光光度法
	紫外可见分光光度计UV-6100
	

	
	总磷
	钼酸铵分光光度法
	紫外可见分光度计UV-6100
	

	
	色度
	稀释倍数法
	可见分光光度计722N
	

	
	粪大肠菌群
	纸片快速法
	高压蒸汽灭菌器
	

	
	总汞
	冷原子吸收分光光度法
	分光光度计
	

	
	总镉
	原子吸收分光光度法
	分光光度计
	

	
	总铬
	分光光度法
	可见分光光度计722N
	

	
	六价铬
	二苯碳酰二肼分光光度法
	可见分光光度计722N
	

	
	总砷
	二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法
	分光光度计
	

	
	总铅
	原子吸收分光光度法
	分光光度计
	

	
	烷基汞
	气相色谱法
	气相色谱仪
	


3．监测信息保存

本企业按要求建立完整的监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测数据报告，监测期间生产记录以及企业委托第三方运维自动监测设备的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料（原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存3年）。
企业自行监测信息公开网址是：http://www.xjmic.com。
企业名称（盖章）：准东采油厂水务公司污水处理厂

2016年1月28日

4

