附件1

打通“生命通道”集中攻坚行动工作考评表

| 考评项目及分值 | 扣分标准 |
| --- | --- |
| 集中施划消防车通道标线标志（1分） | 1、春节前，大队报告未完成高层公共建筑、大型商业综合体以及高层住宅小区消防车通道标线标志施划工作的，扣0.5分。（纳入督办的可除外，列出清单说明情况；确因气候原因无法进行消防车通道标线施划的，要完成消防车通道警示牌的设置工作） 2、4月底之前，大队报告未完成单位和住宅区的消防车通道标线标志施划工作的，扣0.5分。（纳入督办的可除外，列出清单说明情况） 3、督导抽查发现未按期完成消防车通道标线标志施划工作的，每发现1个单位或住宅区扣0.1分。 |
| 集中清理消防车通道障碍物（1分） | 1、春节前，大队报告高层公共建筑、大型商业综合体以及高层住宅小区消防车通道上可移动障碍物未清理完毕的，扣0.5分。（纳入督办的可除外，列出清单说明情况） 2、5月底之前，大队报告单位和住宅区消防车通道上障碍物未清理完毕的，扣0.5分。（纳入督办的可除外，列出清单说明情况） 3、督导抽查发现未按期清理完毕单位和住宅区消防车通道上障碍物的，每发现1个单位或住宅区扣0.1分。 |
| 集中查处消防车通道停车占用行为 （1分） | 1、督导抽查发现未每月按要求开展1次高层公共建筑、大型商业综合体以及高层住宅小区消防车通道违法停放车辆突击检查行动的，每有1个支队或大队，扣0.2分。 2、每月依法对占用消防车通道违法停放车辆人员实施罚款的少于1人的，扣0.5分。（通过消防监督业务管理系统核查） |
| 集中检测维修室内消火栓系统（1分） | 1、春节前，大队报告未组织高层公共建筑、大型商业综合体以及高层住宅小区管理使用单位或物业服务企业对每栋高层住宅室内消火栓最不利点完成一遍出水检测的，扣0.5分。 2、5月底之前，大队报告高层公共建筑、大型商业综合体以及高层住宅室内消火栓系统存在问题未全部整改的，扣0.5分。（纳入督办的可除外，列出清单说明情况） 3、督导抽查发现高层公共建筑、大型商业综合体以及高层住宅小区未按期完成室内消火栓系统检测维修工作的，每有1个小区扣0.1分。 |
| 集中查处消防管理履职不到位问题（1分） | 1、大队在消防监督抽查中发现单位和住宅区消防车通道管理不到位、高层公共建筑、大型商业综合体以及高层住宅小区室内消火栓系统供水不正常等问题，未依法实施处罚的，每有1个单位或住宅区扣0.1分。（单位和住宅区已主动报告备案问题，正在组织整改的不计） 2、督导抽查发现消防车通道堵塞占用、高层公共建筑、大型商业综合体以及高层住宅小区室内消火栓系统供水问题严重且拖延不改的单位和住宅区，未主动向当地政府报告的，每有1个单位或住宅区扣0.1分。 |
| 集中开展宣传曝光工作（1分） | 1、未协调主流媒体、新媒体，开展消防车通道常识宣传的，扣0.2分。 2、每个住宅区每栋楼未张贴一幅严禁占用消防通道的提示或海报的，每有1个住宅区扣0.1分。 3、每月未集中曝光一批占用、堵塞消防车通道违法行为或者未集中曝光一批室内消火栓供水不正常高层住宅小区的，扣0.2分。 |

注：各大队所得分值将直接换算为2020年安全生产和消防工作考核、年度业务工作考评相应项目考评得分。

附件2

室内消火栓测试记录

测试单位：建筑管理使用单位      消防安全责任人：（签字）

或物业企业（盖章）

| 高层住宅名称 |  | 测试时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼栋号 |  | 测试人员 |  |
| 地址 |  | 测试楼层 |  |
| 测试情况 | 室内消火栓箱是否完好 |  |  |
|  | 水枪、水带是否完好 |  |  |
|  | 消火栓泵远程启动按钮功能是否正常 |  |  |
|  | 消火栓压力是否符合要求 |  |  |
|  | 消火栓充实水柱是否符合要求 |  |  |
|  | “三清”工作是否落实 |  |  |
|  | 居民楼院“三禁”警示牌和高层建筑火灾逃生“三要诀”是否按照要求张贴 |  |  |
| 测试要求 | - 最不利点室内消火栓静水压力不得低于0.07Mpa（100米以上高层建筑应不低于0.15Mpa；一类高层建筑不应小于0.10Mpa；高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑等不应小于0.07Mpa） - 按下消火栓泵远程启动按钮，消火栓泵正常启动。 - 三清：楼梯间不得堆放可燃物、管道井不得堆放杂物，电动自行车不得进楼入户。 - 高层建筑首层电梯前室电梯操控按钮附近显著位置张贴高层建筑火灾逃生“三要诀”并在电梯前室或电梯轿厢张贴。 - 居民楼院“三禁”警示牌在楼栋单元门、庭院入户门等显著位置安装。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |